| 表C2-9 技术交底记录 编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 交底日期 | 2026年05月10日 |
| 交底单位 |  | 分项工程名称 | 外窗工程 |
| 交底提要 | 工艺流程及质量标准 | 交底类型 | 分部分项工程技术交底 |
| 交底内容： - 图纸要求： 本工程窗采用断桥铝窗框75系列(5+12A+5+12A+5Low-E),暖边密封,传热系数1.50W/m·K。性能不应小于如下要求：水密性能3级，气密性能6级，抗风压性能4级，保温性能6级，隔声性能3级。 窗加工前须校对洞口的实际尺寸，对有保温的墙体，窗缝处理应符合岩棉保温墙体的相关规定，并考虑外保温及外饰面后是否矛盾；确定框料时按要求核对通风面积及窗的开启型式，不得随意改变。 - 施工准备 1、材料及主要机具： ⑴ 窗的规格、型号、尺寸均应符合设计要求。 ⑵ 窗小五金应按窗规格、型号配套。 ⑶ 窗安装时应准备木楔、膨胀螺丝。 ⑷ 密封膏应按设计要求准备。并应有出厂证明及产品生产合格证。 ⑸ 嵌缝材料的品种应按设计要求选用。 ⑹ 主要机具：线坠、粉线包、水平尺、托线板、手锤、扁铲、钢卷尺、螺丝刀、冲击电钻、射钉枪、锯、刨子、小平锹、小水桶、钻子等。 2、作业条件： ⑴ 结构工程已完，经验收达到合格标准，已办好工种之间的交接手续。 ⑵ 按图示尺寸弹好窗位置线，并根据已弹好的+100cm水平线，确定好安装标高。 ⑶ 校核已留置的窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求，有问题的应及时改正。 ⑷ 检查窗安装时的连接件位置排列是否符合要求。 ⑸ 检查窗表面色泽是否均匀。是否无裂纹、麻点。气孔和明显擦伤。 ⑹ 准备好安装时的脚手架及做好安全防护措施。 - 安装流程： 1. 定位放线“基准线不能错” 找建筑的“50线”（地面向上50cm的水平线）当基准，别自己画“临时线”； 窗框的“进出位”：要和外墙齐平（或缩进5mm），别凸出去——不然下雨会淋到窗框和墙面的缝隙，容易漏； 水平度/垂直度：用激光水平仪打线，每米偏差≤1.5mm（比如2米长的窗框，总偏差不超过3mm）；垂直度用线坠吊，全高偏差≤2mm——歪1mm都不行，后期玻璃装上去受力不均会炸。 2. 窗框固定——“螺丝要‘巧打’” 膨胀螺丝的位置： 拐角处≤15cm（比如窗框的四个角，离边10cm左右打第一颗），中间每隔40cm打一颗——别为了省螺丝少打，也别打太密（≤30cm就会变形）； 螺丝要打在“主型材”上：别打在拼接缝或转角的薄弱处，不然会把型材拧裂； 拧螺丝的力度：用扭矩螺丝刀拧到“刚好贴紧型材”，别拧到“凹陷”，否则地拧太紧，窗框局部凹陷，密封胶没法贴实，下雨易漏。 3. 间隙填充——“发泡胶要‘连续打’” 打胶前：把洞口周边的灰尘、碎砖扫干净，用喷壶喷点水（别太多），让发泡胶膨胀更充分； 打胶顺序：从下往上、从内到外，连续打满，别东一块西一块——有空隙的话，水会顺着缝隙渗进去； 固化时间：必须等24小时（夏天至少12小时）再切割，别刚打就切——没固化的发泡胶会收缩，后期缝隙变大； 切割技巧：用美工刀割掉多余的部分，留2-3mm余量（别切到窗框表面），方便后续打密封胶覆盖。 4. 玻璃安装——“别让玻璃‘直接碰型材’” 垫块要“分软硬”：底部垫硬性垫块（比如橡胶或玻璃垫块），防止玻璃下沉；两侧垫弹性垫块（比如三元乙丙胶垫），吸收震动； 间隙控制：玻璃和型材之间留5-8mm（太窄会挤破型材，太宽密封胶填不满）； 打胶要“稳”：先贴美纹纸（避免胶弄到型材上），打胶时枪口斜45°，匀速移动——别停，不然有气泡；胶的宽度≥5mm、厚度≥3mm（太薄没用），打完用刮片刮平，24小时内别碰。 5. 五金调试——“开关要‘顺’” 合页：装在窗框的上、中、下三点（间距≤60cm），螺丝要拧紧（别露丝），合页轴要垂直——不然开关窗会卡顿； 执手：要水平（偏差≤1mm），锁点要对准锁座——关窗时“咔嗒”一声就锁上，别用劲推； 排水孔：每个窗框底部打2-3个（直径5mm），孔要朝下倾斜（10°左右）。 - 注意事项： 1. 漏水90%是这3个问题 密封胶用错：别用酸性硅酮胶（腐蚀型材表面的电泳层），必须用中性硅酮结构胶（标签写“中性”）； 打胶前没擦干净：用酒精棉擦型材表面，去掉油污、灰尘——不然胶“假粘”，一扯就掉； 排水孔堵了：装完一定要通，别漏了！ 2. 变形：3个“不能” 不能拧太紧螺丝：扭矩≤5N·m，不然型材会凹陷； 不能叠太高运输：型材要立着放，叠层≤5层，避免压变形； 不能在阳光下暴晒：安装好的窗框要盖遮阳布，不然型材受热膨胀，后期会收缩变形。 3. 结露：不是“窗户不隔热”，是没做好这2点 ⑴隔热条断开：材料检查时要看隔热条是不是整根的，有没有拼接； ⑵玻璃漏气：中空玻璃的铝隔条要“连续折弯”（不是拼接的），而且要装分子筛（铝隔条里的小颗粒）——没分子筛的话，冬天会结露。 4. 运输存放损坏：运输时应轻拿轻放，存放时应在库房地面上用方枕木垫平，并坚直存放，并应远离热源。 5.窗框安装后变形：填缝时用力过大，使之受挤变形，不得在窗上铺搭脚手板。 6.连接螺丝直接锤入窗框内：没按规矩先用手电钻打眼，后拧螺丝。 7.污染：保护措施不够，清洗不认真。 8.五金配件损坏：由于安装后保管不当，使用时不注意。 - 安全生产 1. 进入施工现场必须带好安全帽。 2. 施工用架必须搭设规范，经检查合格后方可使用。 3. 必须做好材料保管工作，防止损坏及污染。 4. 施工用电必须符合国家标准及安全规范。 5. 高空作业（2楼以上）：必须系安全带（挂在牢固的地方，别挂在窗框上）； 6. 电动工具：要接地线，别湿手用，切割机装护罩； 7. 玻璃搬运：2人抬（一人扶上、一人扶下），别扛在肩上——碎了会划到脖子； 8. 工具摆放：别放在窗台边，要装工具袋里——避免掉下去砸到人。 - 验收 - 装完要查这8点（对照《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018）： 1. 窗框水平度：每米≤1.5mm，全高≤2mm； 2. 玻璃：无裂痕、无气泡，安装牢固； 3. 密封胶：表面光滑，无裂缝、气泡，宽度≥5mm； 4. 五金：开关灵活，无卡顿，锁点对准； 5. 排水孔：通畅，无堵塞； 6. 间隙：窗框与墙面的间隙用发泡胶填实，无空隙； 7. 型材：无划痕、无变形； 8. 防水：用喷壶喷10分钟水，无渗漏。 - 成品保护 1. 窗框四周嵌防水密封胶时，操作应仔细，油膏不得污染窗框。 2. 外墙面涂刷、室内顶墙喷涂时，应用塑料薄膜封挡好窗，防止污染。 3. 室内抹水泥砂浆以前必须遮挡好窗，以防水泥浆污染窗。 4. 污水、垃圾、污物不可从窗户往下扔、倒。 5. 搭、拆、转运脚手杆和脚手板，不得在窗框扇上拖拽。 6. 安装设备及管道，应防止物料撞坏窗。 7. 严禁在窗扇上站人。 8. 窗扇安装后应及时安装五金配件，关窗锁门，以防风吹损坏窗。 9. 不得在窗上锤击、钉钉子或刻划，不得用力刮或用硬物擦磨等办法清理窗。 - 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录： 1. 窗产品出厂合格证、试验报告、型式认可证书。 2. 五金配件的合格证。 3. 保温嵌缝材料的材质证明及出厂合格证。 4. 密封胶的出厂合格证及使用说明。 5. 质量检验评定记录。 |  |  |  |
| 交底人 |  | 接受交底人 |  |